- 图纸答疑

- 请明确GL3布置范围？（请在平面图上标注）

回复：除虚线有原结构范围，其余均设置此做法。

- 请明确虚线范围的加固形式、标注加固做法等详细信息？

回复：虚线范围为原结构，无需加固。

3、混凝土梁底加固本次是否有，请明确？

回复：无。

- 4、顶-1石膏板做法中防潮涂料具体材质是什么？

- 回复：水性丙烯酸涂料

- 5、墙面5中玻纤吸音板墙面没有给节点做法，做法表是阻燃壁布，请补充；

- 回复：同等做法，面层由壁布换为吸音板，图纸已添加。

- 6、卫生间洗漱台是否为成品？

- 回复：回复：卫生洁具、银镜为成品，卫生间洗漱台为现场制作，请参考通用大样图-卫生间洗漱台剖面图。

- 7、独立柱未给装饰做法说明，请明确；

- 回复：独立柱饰面为艺术漆无机涂料。

- 8、卫生间门材质未说明，请明确；

- 回复：成品木质套装门带门楣，带门楣高度2.8米

- 9、三层生产车间门是否在本次编制范围？若在，请明确材质；

- 回复：有墙体变更区域门在编制范围内。设备间均为防火门。卫生间为成品木质套装门带门楣，带门楣高度2.8米，其余均沿用现状门。

- 10、一层左下角台阶、茶水台、柜子、桌椅等家具、软装是否再本次招标范围内，请明确？

- 回复：不在。

- 11、新增钢梁上的地面基层做法是什么，请明确？

- 回复：钢梁上无楼地面

- 12、请明确台阶基层做法？

- 回复：40*40*3.0镀锌钢管基层，间距400。

- 13、新砌筑加气块采用砂浆未标注，请补充；

- 回复：Ma5.0的蒸压加气混凝土砌块专用砌筑砂浆；1、10厚DP（DCA）M5砂浆罩面；2、5厚DP（DCA） M20砂浆分层压实抹平。

- 14、玻纤吸音板未标注厚度，请明确；

- 回复：厚度为9MM，表面做V型抽缝处理。

- 15、卫生间洗漱台柜下面的龙骨规格和墙砖规格，请明确

- 回复：40*40*3.0镀锌角钢基层，间距400。墙砖400*800.图纸已统一。

- 16、卫生间墙面砖规格是400*800还是750*1500？

- 回复：墙砖400*800.图纸已统一。

- 17、窗台石没有大样或者是做法说明（粘结层），请补充；

- 回复：已补充，详见通用大样图。

- 18、地砖地面是否考虑门槛石？请补充；

- 回复：有水房间卫生间与盥洗室、电梯门、楼梯间门槛考虑门槛石，其余空间均已同款地砖通铺。图纸地砖材质图已标明。

- 19、阻燃遮阳卷帘是什么材质？请补充；

- 回复：聚酯纤维卷帘。

- 20、窗帘盒没有给做法或者大样，请补充；

- 回复：已补充，详见通用大样图。

- 21、防火玻璃隔断是否需要包边，请补充；

- 回复：需包边。同款2.0厚钢制型材包边。

- 22、石膏板吊顶中石膏板是单层还是双层，是否需要考虑反向支撑，请明确；

- 回复：单层。吊顶位置需做反支撑，详见通用大样图。

- 23、卫生间是否设置蹲坑，请补充蹲坑的做法；

- 回复：男女卫生间位置不在此次改造范围内。

- 24、新建墙体中构造柱没有给配筋和混凝土等级标注，请补充；

- 回复：请参考结构图纸

- 25、卫生间洗漱台深木纹色实木柜板未注明厚度；请注明

- 回复：18MM厚

- 26、门槛石为标准接连层厚度及砂浆等级；

- 回复：30厚M20S水泥砂浆。

- 27、窗帘盒白色免漆板贴面未标注厚度，请明确；

- 回复：9MM厚

- 28、枪灰色不锈钢金属门套没有节点做法，比如出门框宽度，基层板厚度，请补充

- 回复：出门框5公分，50*50*5镀锌钢管龙骨，间距600，附基层板厚度12mm阻燃基层板，面层1.5厚枪灰色不锈钢饰面板。

- 29、一层、二层水吧台石材饰面下面是否有基层板？图示有，未标注

- 回复：石材后附12mm厚阻燃基层板。

- 30、一层、二层水吧台该处是否为木龙骨？请标注规格材质

- 回复：此处为40*40阻燃防腐处理木龙骨。

- 31、三层水吧台没有节点做法，请补充

- 回复：参考二层做法。

- 32、立面图中的聚酯纤维吸音墙板和材料表中玻纤吸音板以哪个为准？

- 回复：聚酯纤维吸音墙板

- 33、二层生产车间C里面按照做法表还是节点做法？

- 回复：按照次节点做法

- 34、请提供智能化工程技术规范书或清单。
回复：已提供。

- 35、空调系统所有图纸均标注为“一层风管平面图”需调整区分。

- 回复：已调整图名。

- 36、成品电视是否包含在本次计价范围内。
回复：由建设单位定。

- 37、开关面板高度设计说明中高度为1.4m，图例中为1.3m，以哪个高度为准。
回复：以图例为准。

- 38、电气图纸中桥架是否为原有桥架，若为新增桥架，需注明尺寸及吊装高度。
回复：已补充，详见修改图。

- 39、在不在本次施工范围，请明确？

- 回复：不在。