真空系统设备技术要求

（滁州二期）

2026年6月

目录

第一部分 招标技术要求………………………………………………………………………………………3

第二部分 技术澄清及补充资料………………………………………………………………………….21

第三部分 投标文件…………………………………………………………………………………………….21

本技术协议分为三部分：第一部分为招标技术要求；第二部分为技术澄清

及补充资料；第三部分为投标方的投标文件（含技术偏离表）。

凡投标文件及澄清中响应的技术条款以最终投标文件及澄清资料为准，未体现的条款以第一部分招标技术要求为准。

第一部分：招标技术要求

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

1. 总则、执行相关标准

本技术文件适用于滁州隆基乐叶二期5车间单晶组件产品升级改造及设备智能化提升项目真空系统设备的招标及施工，它提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

- 本技术要求中提出了最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着卖方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

- 技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

- 卖方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，卖方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

《GB150-1998钢制压力容器》

《GB151-1999管壳式换热器》

《JB/T 11716-2013 干式螺杆真空泵》

《GB1348-2009球墨铸铁件》

《NB 47020-2012压力容器法兰分类与技术条件》

《GB11352-2009一般工程用铸造碳钢件》

《GB50017-2003钢结构设计规范》

《GB13384-2008机电产品包装通用技术条件包装通用技术条件》

《压力容器安全技术监察规程》

GBZ1《工业企业设计卫生标准》

GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GBJ87《工业企业噪声控制设计规范》

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=机型1罚款金额+机型2罚款金额+机型3罚款金额+……机型N罚款金额

机型1罚款金额=机型1额定气量×（实测整机比功率-投标保证整机比功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型2罚款金额=机型1额定气量×（实测整机比功率-投标保证整机比功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型3罚款金额=机型1额定气量×（实测整机比功率-投标保证整机比功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

备注：1、公式中额定气量是指在技术要求中给定气象条件下达到给定排气压力时的产气量；

2、实测整机比功率是指实测产气量达到额定产气量（备注1）时的换算值，需计入实际电机功率因数和效率。

3. 通用要求

3.1供方须提供每种机型耗材清单、耗材更换周期表、单机年耗材费用（8000小时）及耗材价格；供方必须提供系统内所有设备的保养周期表，设备的备品备件明细表，备件编码，原厂替代件型号（滤芯、吸附剂等）；（电子版1份、纸质版4份）。

3.2 供方须提供系统调试报告、仪表设备第三方检验检测报告；（电子版1份、纸质版4份）。

3.3提供所有设备、仪表、阀门的出厂资料，包括产品说明书、结构图纸等、产品合格证、检验测试报告等（电子版1份、纸质版4份）。

3.4由供方编写操作规程及应急预案文件（供方认证及盖章），包含单体设备及主系统运行操作规程、仪表校验手册、维护保养手册、故障处理手册、现场应急预案、劳保穿戴要求，以上所有方案将用于日后真空系统正常运行操作、维修保养及应急处置；（电子版1份、纸质版4份）。

3.5供方须提供系统内所有密封垫及密封材料的型号及具体尺寸表（电子版1份、纸质版4份）。

3.6供方须提供投标机型在给定设计气象条件下的模拟选型单（电子版1份、纸质版4份）。

3.7供方须按电子版EXCEL表格填写每种型号设备参数（电子版1份）。

3.8供方须提供与投标机型参数一致的电子版手册（电子版1份）。

3.9供方在签订合同后，第一时间提供设备进门尺寸、设备基础尺寸以及对基础要求和其它专业的配套需求。

3.10供方在签订合同后，如涉及压力容器及管道，必须提供完备的压力容器合格证、焊缝检验报告等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查。如不涉及无需提供。

4.项目地点及设计条件

设备使用地点：滁州隆基二期组件工厂

本次招标的设备需按当地气象设计，具体如下：

|  | 海拔 （米） | 大气压 （kPa） | 进气 温度 （℃） | 相对 湿度 （%） | 冷却进 水温度 （℃） | 吸气 压力 （KPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州 隆基 | 18.6 | 1022.9 | 38.7 | 73 | 32 | 10 |

乙方中标后要跟甲方沟通现场情况，比如管径大小、留口位置和高度以及机组参数等，以便于乙方设备加工，留口，保证现场顺利安装，交货期、安装期、调试期务必满足甲方项目进度要求（技术协议签订后30天内）。

5.供货范围及设备清单

5.1设备范围

设备范围：包括干式螺杆真空泵、流量计及相关配套设备、备品备件（见附表）等。

5.2工程范围

5.2.1干式螺杆真空泵、消音器、止回阀（进气口）、进气过滤器等供应设备内部功能件的组装由供方完成；

5.2.2干式螺杆真空泵至其启动柜（控制柜）控制电缆厂家负责提供，动力电缆和桥架由甲方负责；厂家提前注明线缆型号、规格、材质等参数； 控制系统，可显示真空泵信息，符合对接客户监视与控制系统， 显示泵内部运行参数、各机位检测温度、转速、抽速流量、压缩空气流量等参数，且配 置以太网通讯，可通过以太网实现远程联网监视、控制，实现运行监控保护、故障状态 显示、报警提示功能 (含泵的报警输出信号端、报警器、声光报警器等)

5.2.3真空泵设备及后处理设备的调试、测试由供方完成；

5.2.4需提供真空泵的通讯监控点表，并配合需方完成相关测试；

5.2.5供方负责包括设备供货、指导安装、开机调试（需制造商专业服务工程师）、提供资料、售后服务及培训，并按备品备件表提供备件；

5.2.6 供方需提供设备配对法兰，所有气路配备国标碳钢法兰，水路配备国标镀锌法兰。

5.3设备清单

| 序号 | 名称 | 极限压力（pa） | 气量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式螺杆真空泵（变频） | 5 | 15 m³/min | 1台 |  |
| 2 | 吸气过滤器 |  |  | 1套 |  |
| 3 | 消音器 |  |  | 1套 |  |
| 4 | 空气保护&吹扫气管 |  |  | 1套 |  |
| 5 | 电磁阀（空气吹扫） |  |  | 1套 |  |
| 6 | 流量计＆温度计 | / | / | 1套 |  |
| 7 | 止回阀 | / | / | 1套 |  |
| 8 | 球阀 | / | / | 1套 |  |
| 9 | 不锈钢耐压压力表 | / | / | 1套 |  |
| 10 | 减震垫 |  |  | 1套 |  |
| 11 | 变频柜 | / | / | 1套 |  |
| 12 | PLC控制柜 | / | / | 1套 |  |
| 13 | 包装运输 |  | 防雨防震 | 1套 |  |

5.4 到货时间

| 到货时间 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 30天 | 1台（套） |  |

设备如在双方达成交期内无法交货，厂家必须无偿提供临时设备供应甲方使用，且供应设备型号、台数必须满足甲方需求。

6. 专用要求

6.1真空泵技术要求

| 基础条件 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 形式 | 干式螺杆真空泵 |  |
| 处理介质 | 空气 |  |
| 处理介质总量 m³/H | 900（每台） | 共计1台 |
| 入口条件 |  |  |
| 入口压力 KPa | 10 |  |
| 入口温度 ℃ | ≤40 |  |
| 出口条件 |  |  |
| 排气压力 mmHg.A | 760 | 大气压 |
| 冷却液 |  |  |
| 名称 | 循环冷却水 |  |
| 供液温度 ℃ | ≤32℃ |  |

6.1.1 真空泵的主要零部件应进行必要的工厂试验，试验报告提供给买方。

6.1.2 干式螺杆真空泵在正常运行情况下，应可连续运行20000小时以上。易损件阀片寿命不小于16000小时，主体结构件寿命不小于100000小时。

6.1.3 设备自带真空度、水流量、水温监测。

6.1.4冷却器，管束内径≥8㎜，

6.1.5真空泵主电机为变频电机，主电机不得采用贴牌生产。

6.1.6主机匹配的所有主要部件如：电磁阀、传感器品牌CKD、SMC、ASCO,变频器采用ABB品牌。

6.1.7设备电气控制部分

1）电控主要功能：启停程序，报警管理，具备真空泵挂牌上锁功能。操作机台需显示：运行功率、泵壳体温度、变频器温度、报警参数及运行状况、保养警示（具体参考 设备要求明细）等。

2）变频柜柜部分：按照项目需求进行布局，柜内温度不高于40℃。变频器配modbus-rtu通讯接口，需要监控变频器频率、运行时间、电流、转速、功率、变频器散热器温度、加减速状态、报警信息等参数

3）自控柜可实现运行监控保护、 故障状态显示、报警提示功能 (含泵的报警输出信号端、报警器线、声光报警器等)，触摸屏可对真空泵真空度、温度、运行时间及各部件状态显示监测。真空泵与进气管上的电磁阀联动，停泵时，电磁阀关闭。

所有的控制柜在制造时必须安装带锁的把手，考虑散热、防尘并且在进排风口必须安装过滤器，保证柜内温度不高于35℃。柜体闭合处都必须装有密封压条。控制柜如无特别要求，一般采用下进线的方式,每根进线必须配号码管，标明线缆编号。在柜体底座内安装线缆支架并固定线缆。柜体底座与柜体之间设置底板，可根据进线数量灵活调整进线孔大小。安装在室外的PLC柜顶部需加装防雨盖或采取其它有效的防雨措施，柜体采用不锈钢材质，室外I/O信号需考虑增加防雷器隔离等。安装在室内的PLC柜，机柜现场的安装位置尽量不要放在风管或水管的正下方，如果无法避开，顶部需采取防护措施。

自控柜内24VDC配置冗余电源模块，并对电源模块状态进行监测。柜内220VAC电源设备及接线端子需加装有机玻璃防护罩，并增加防触电标识。

控制柜应装设中国国标照明灯，功率不低于5W，开门时照明自动打开，关门时自动关闭。

控制柜应设有5孔插座，电流不小于10A，用于笔记本电脑电源或在线临时用电使用。

控制柜内设置图纸放置盒。

控制柜的各个元件应有永久性标牌，并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上，应就近合理布置。

控制柜防护等级应符合IEC529标准，柜体防护等级不低于IP54。

控制柜内设备的开关量反馈信号、启停信号、模拟量信号的回路应独立设计，不能对各信号共用1根电源线。

自控柜控制器电源回路和外部仪表供电回路需完全隔离，防止外部仪表供电异常时导致整个控制系统故障，自控柜主电源需设计隔离变压器。

自控柜内各设备电源，模块通道的接线端子需要独立配置合适的保险丝，做好仪表及模块通道的过载保护。

控制柜内部控制回路信号线线径不低于1.0mm2,24V交流/直流电源线线径不低于1.5mm2,控制线使用白色，24VDC使用棕色，0VDC使用蓝色，24/220VAC使用红色，0VAC使用黑色。所有信号线缆做好屏蔽措施，防止信号干扰。

为防止数据泄露，自控柜禁止设计使用4G/5G远程数据调试模块\网关等。

4）真空泵各项参数监测及报警点需全部传入主机，监测点需符合GB50029规定。真空泵控制系统提供以太网协议通讯接口，提供点表满足真空泵设定压力、运行压力（出口压力）、故障提示信息、运行时间、加载时间、运行状态（启停状态）、真空泵吸气流量等信息供上一级网络集成采集需求，同时满足真空泵设定压力、运行状态能实现由上一级网络操作和本地操作切换功能。

5）本系统采用西门子1215C或以上系列PLC，触摸为西门子10寸或以上并支持程序上载及下载功能，系统软件程序需开放。控制柜内需配置电路图、PLC 控制原理图、点位图、设备原理图等；

触摸屏画面应包括但不限于总览画面、各系统的控制流程画面、仪表平面布局、趋势画面、实时报警画面、历史报警画面、报表画面（具备时间间隔查询功能）、审计追踪查询画面、网络状态监测画面。合理规化各画面之间的导航路径，鼠标最多不超过点击两次到达目标画面。画面应美观，规范，大气。

模拟量仪表功能需求包括但不限于：实时数值反馈、原始值范围设定、工程量值范围设定，数据修订值、HH/H/L/LL/设备故障等报警阈值及报警延时设定、报警始能、历史曲线记录。

开关阀执行机构功能需求包括但不限于：手自动状态切换、开指令输出、关指令输出、开到位反馈、关到位反馈、开失败/关失败报警、报警延时设定、报警始能、开关状态历史曲线记录，设备开关机需增加确认弹出框。控制阀门采用电动阀门，电动阀选用一线优质品牌。

调节阀执行机构功能需求包括但不限于：手自动状态切换、开度指令输出、开度反馈，原始值范围设定、工程量值范围设定、开度偏差报警值设定、报警延时设定、报警始能、开度历史曲线记录。

变频电机功能需求包括但不限于：手自动状态切换、开指令输出、关指令输出、频率给定、频率反馈、原始值范围设定、工程量值范围设定、运行/故障/就地/远程状态反馈、设备故障报警、启动失败报警、报警延时设定、报警始能、不同状态画面背景颜色动态显示、频率历史曲线记录、当前累计运行时间、本次累计运行时间、运行时间修改功能。

PID功能要求包括但不限于：P/I/D参数设定、PID手自动切换功能、PID输出手动/自动柔性跟随、PID逻辑虚线。

6）网络状态监测画面：网络状态监测画面可以直观的动态展示真空系统的整体网络架构及各光纤网线的链路走向，实时监测全网状态，包括但不限于PLC接口模块、PLC控制器、接入交换机等网络设备的运行状态、网口状态、IP地址和数据流等信息。任何网络报警都可以在此监测画面上动态展示，精准确定网络报警发生的位置和报警产生的原因。

7）趋势查询功能：真空系统运行画面中展示的所有模拟量及所有设备的运行状态都需要实现历史数据查询功能

趋势显示界面可以显示多个点的历史数据，同一个系统的数据可以在一个坐标中显示，对不同系统的数据也可以在同一个趋势画面中进行对比。

历史数据的采样颗粒度和每个趋势的显示范围都是可以配置的，操作时可以放大趋势界面，也可以前后移动标尺，标尺所在位置的数据可以随标尺的移动，在标尺位点实时更新。

趋势画面中的数据可以按时间段，时间间隔等条件进行选择性展示。趋势画面上展示相关数据的变量名、中文名、数值，单位，注释等信息。

8）报警功能：系统报警应该合理规划，按其重要性划分成不同等级，不同等级的报警用不同的背景颜色表示。一级报警背景颜色为黄色，包括低限报警和高限报警；二级报警背景颜色为红色，包括但不限于低低限报警，高高限报警，设备断线报警，设备故障报警，系统综合报警，偏差报警，执行机构开/关失败报警，电机启停失败报警。三级报警背景颜色为蓝色，包括但不限于模块通道故障报警，模块故障报警，CPU故障报警，网络故障报警，CPU冗余报警，服务器冗余报警。

组态画面上的任何数据、设备在产生报警后，背景颜色根据报警级别颜色定义发生相应变化。

所有的报警应显示有关报警监控点的详细资料，包括但不限于发生的时间、日期、具体的报警信息描述、类型、分组、报警限值、报警发生时的实际值以及建议的处理方法。报警信息应分级显示，信息直接弹出，需要立即处理的报警信息同时进行声光报警，并详细记录每个报警事件时间与事件，处理方式等信息（当子系统断线或系统宕机需警报告知）并且按照报警时间排列未被确认的报警。

所有的报警必须被确认，报警确认包含不同的确认状态：报警已产生未确认，报警已产生已确认，报警未确认已离开，报警已确认已离开，不同的报警在报警画面中应该以不同的颜色表示其不同的状态。

9）报表功能

报表应该包含但不限于监控报表、报警报表、操作报表、某个/组的数据报表。

报表可自动根据设定的时间范围、时间间隔，事件或操作人员进行筛选。

完整的报表功能，系统可自动或手动生成各种报表，报表内容可根据不同要求进行方便的修改。

报表台头内容包括但不限于：项目名称、报表生成时间、报表生成人员名称、部门及报表说明等。

操作人员可根据生产需要方便的修改，增减报表数据内容，报表中的超限数据可以用不同颜色显示，此功能可被启用或禁用。

报表的格式、内容以及日/周/月/报表格式由供方提出，受方审核后实施。

报表功能支持PDF、Excel等文件格式的输出。

10）审计追踪功能

通过审计追踪查询功能可以对上位系统的所有操作过程数据进行记录和查询。

记录内容包括但不限于导航切换、设备启停、模式修改、状态修改、数据修改、功能的启用禁止、帐户的登入登出。

审记追踪的内容包括但不限于时间、工作站名称、操作员帐户、操作内容等信息。

审记追踪可以跟据时间范围、时间段、工作站名称、帐户名称、操作类型等信息进行记录查询，查询结果可以用PDF、Excel等文件格式输出。

11）真空泵控制系统IP由业主方IT专业统一分配，预留以太网通讯接口并就近接入厂务网交换机，通过 S7或modbus-tcp或OPC-UA通讯协议将真空系统集成到FMCS上位系统，卖方配合施工方将本地plc系统数据传输到厂务 FMCS系统，保证FMCS系统组态画面风格及功能与原系统一致。可实现功能包括但不限于数据展示、远程监控、报警查询、历史数据查询、数据报表生成、审计追踪等。

6.1.8需注明转速，做115%超速试验，正常运行振动不得超过4.5um/s，按 IS09002 要求提供转子动平衡试验报告及出厂有关试验报告，合格证等资料

6.1.9所有真空泵在系统plc故障或退出状态下均可进行就地单机控制，如开停机、设定调整送出压力、调整负载等，单台设备可通过自身的压力信号进行自动开启，自动卸载等功能。真空泵的连锁启动保护逻辑需要考虑在任何情况下可冷备用，即设备可以在压力升高至设定点时自动启动，不能因长时间冷备用低油温，或者外界温度等因素导致无法自启。真空泵厂家需向我方开放所有权限，并不得设置时间期限，不得设置远程或定时锁机程序，设备的软件必须有原生产商出具的软件永久使用授权，设备生产商开发的设备软件及本次采购的设备含软件应允许用户在本项目中使用该软件产品，并且权利人和注册用户是设备最终用户，厂商须一次性提供企业版本终身使用许可，在责任期内免费为用户升级。对任何涉及版权的纠纷，均由设备供方承担全部责任；

6.1.10实现根据真空度控制泵的启停，当达到真空压力在保压超 10 分钟时（需增加设定值），停止其中一台正在运行的真空泵，当真空泵压力低于设定值时，泵的响应开车时间需在 5 秒时间（需增加设定值）内投入运行。根据真空罐内取源数值读到的实时负压值与控制器上设定负压值 比较，控制多台真空泵按控制器上设定时间间隔依次启动或关闭，以维持容器内负压值 在设定标准内。以上参数可以通过触摸屏进行修改。

6.1.10 电机采用变频高效节能型电机。电机能效不低于一级能效（IE5）

6.1.11 要求空载振动小于 2.8mm/s，串轴小于 0.3mm

6.1.12 配套消音器需带水冷夹套防烫。

6.1.13监控数据：以下参数在控制器上可以远程监测:

| 序号 | 内容 | 显示 | 报警 | 停机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统排气压力 | * | * | － |
|  | 设定排气压力 | * | － | － |
|  | 进气过滤器压差 | * | * | － |
|  | 冷却水进/出口温度 | * | * | － |
|  | 真空泵泵体温度 | * | * | * |
|  | 主电机的电流/电压/功率/温度 | * | * | － |
|  | 传感器故障 | * | * | * |
|  | 本次累计运行时间 | * | － | － |
|  | 总运行时间 | * | － | － |
|  | 总负荷运行时间 | * | － | － |
|  | 总调节时间 | * | － | － |
|  | 自动运行状态显示 | * | － | － |
|  | 真空泵加/卸载状态显示 | * | － | － |
|  | 允许开机信号显示 | * | － | － |
|  | 换油维护提示 | * | － | － |
|  | 主电机润滑维护提示 | * | － | － |
|  | 报警原因，时间以及当时的运行数据 | * | － | － |
|  | 停机原因，时间以及当时的运行数据 | * | － | － |
|  | 电机振动 | * | * |  |

不得在程序中设定限制运行时间或隐藏限制运行的条件。

6.3流量计、温度计、止回阀等其他辅材技术要求

6.3.1流量计＆温度计不锈钢材质，满足系统需求

6.3.2止回阀＆球阀：不锈钢材质，满足系统需求

6.3.3不锈钢耐震压力表：不锈钢材质，-0.1~1Mpa

6.3.4 配电柜、PLC控制柜符合规范，满足系统需求

6.3.5 压力变送器：满足系统需求

6.4设备要求

- 整套设备可用于抽取有腐蚀性、氢氟酸、等气体以及石墨、空气等粉尘。

密封系统耐高低温、耐氢氟酸、NMP 腐蚀。

- 防震要求：安装减震底座；

- 排气消音器：配置排污口、不锈钢阀门、止回阀；

- 噪音：运行噪音＜85db，距离设备 1m 处测试；

- 提供系统维修/保养 SOP、培训资料等。

- 提供设备图纸、储气罐、过滤器等关的 CAD 图纸和三维图纸。

- 提供关键零部件符合性确认报告、出厂合格证/校验报告等。

- 关键部件、零件损坏在质保期期间免费更换时，卖方提供后该部件、零件质保期则重新 计算。

- 低压元件：主要电气元件为施耐德、西门子、ABB品牌.

6.5软件授权与加密相关要求

供方采购的所有软件产品（包括系统软件），都必须具有由原生产厂商出具的软件永久使用授权。供方开发的所有软件以及采购的所有软件应允许受方在本项目中使用该软件产品，并且权利人和注册用户是受方，一次性提供企业版本终生使用许可，在缺陷责任期内免费为受方升级。对于任何涉及版权的纠纷，均由供方承担全部责任。开发或采购的系统集成应用软件应完全满足受方的应用需求，开放开发许可，允许受方进行二次开发，并完成与其它各子系统承包商的联合调试，保证集成系统的正常运行。所有为受方开发设计的软件、程序必须提供源程序或代码，完整权限管理账户与密码，禁止设密码或程序段。

6.6 设备参数表

详见附件《干式螺杆真空泵厂家技术填报表》。

注意：

投标方必须填写下表中“供方保证值”内每种机型每项参数，并提供电子版，若没有则填“无”，否则此项得零分，且不再给予澄清机会。必须按原格式填写，有增补需单独列入《技术偏离表》;

关于总气量废标项说明：按每个真空站总需求为基准值，给定设计压力下，单台机气量低于要求值3%废标

7. 质量保证

7.1 质量体系

7.1.1供方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件。

7.1.2建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。

7.1.3供方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于国标和有关行业标准。

7.1.4所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受需方或其代表的监督。

7.1.5设备生产之前，供方必须向需方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便需方决定那些检验项目要求见证，需方对产品生产前的生产步骤和要求需方见证的工厂检验项目有权向供方提出意见。

7.1.6供方必须在生产步骤和要求需方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知需方。

7.2 质量保证文件

7.2.1设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

7.2.2设备投运后自最终验收合格之日起质量保证期为24个月。质保期内设备运行过程中出现异常损坏，建设方应自费到现场免费修理或更换。质保期过后厂家需按最优惠价格提供配件。

7.3 运输要求

7.3．1运输手续（包括保险）由供方办理，途中押运由供方负责，运输费用由供方承担 (即由供方送达买方指定地点)。

7.3.2供方发货前7天电告买方，并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给买方。买方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由供方负责处理。

7.4 监造要求

7.4.1为了确保质量，买方可以选择任意时间参观生产厂房、检查各部件的生产工艺及品牌参数等

7.4.2买方可以对重要部件的材料检验、制造检验及工厂试验外，还将对合同设备制造质量进行全面监督。对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工焊接质量及装配检验与工厂试验。

7.5 责任

7.5.1设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、维护的要求。

7.5.2如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，买方应以书面形式通知供方缺陷或损坏的性质及程度，买方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、供方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求供方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由供方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。

8. 消防及安全相关要求

8.1真空泵及配套的过滤器、真空罐、管路、阀门等应当按照以下第一章所列相关规范进行设计；

8.2对高温的设备和管道应进行绝热设计，防止能量损失及烫伤事故；保温层应采用A级材料（不燃烧材料）。

8.3应根据真空泵特性配置振动、供水、轴位移及轴承温度等报警联锁装置。

8.4 符合中国内设备电气安全相关法规。

8.5在调试和试生产过程中不能出现设备安全事故(以EHS的评判为依据)。

8.6设备风险区域有安全防护措施。

8.7设备使用材料、电气件、管路要符合安全标准。

8.8可能对人体造成伤害的部分，在设备上有明显的警告标示；特殊部分有明确操作步骤。

8.9接地可靠性: 机组明确要求须接地，安装前必须检测用户电源有无地线，如发现用户电源无地线，且无有效现场整改措施，禁止对机组进行安装；为便于用户的施工准备，制造商技术文件中必须提供接地工程规范和详细说明。

8.10漏电检查：使用漏电流检测装置，对机组进线漏电检查，如检测用户电源地线带电，在未纠正前，禁止对该产品进行安装。

8.11漏电保护：空压机组可能在保护性导体中产生直流电。当使用漏电断路器（RCD）提供额外保护时，在该设备的电源端推荐使用 B 类（延时型）RCD。

8.12线径检查：用户电源线的线径过小易引起发热，存在起火风险，对于用户电源线径低于实际机组明示所需线径或线径不符合总用电负荷时，禁止对机组进行安装；电缆均采用阻燃铜电缆。

8.13防鼠设计：电气接线施工完成后，须对电控柜进线侧防鼠处理，密封进线孔。

9. 验收及资料移交

9.1现场设备验收

9.1.1供方必须保证所提供的各型机器在需方给定气象条件下的产气量、排气压力、比功率等数据真实可靠，其保证值必须注明加工偏差和测试偏差的范围。

9.2资料验收及交付

9.2.1供方须提供每种机型耗材清单、耗材更换周期表、单机年耗材费用（8000小时）及耗材价格；供方必须提供系统内所有设备的保养周期表，设备的备品备件明细表，备件编码，原厂替代件型号（如润滑油、滤芯、吸附剂等）；系统内吸附剂及保温材料的品牌、型号、填充技术要求及工艺，填充质量相关资料及数据文件；（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.2 供方须提供调试过程记录文件，系统调试报告、IO_List、PLC控制柜原理图、PLC源程序，触摸屏源程序、仪表设备清单及第三方检验检测报告；（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.3提供所有设备、仪表、阀门的出厂资料，包括产品说明书、结构图纸等、产品合格证、检验测试报告等（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.4由供方编写操作规程及应急预案文件（供方认证及盖章），包含单体设备及主系统运行操作规程、仪表校验手册、维护保养手册、故障处理手册、现场应急预案、劳保穿戴要求，以上所有方案将用于日后空压系统正常运行操作、维修保养及应急处置；（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.5供方须提供系统内所有密封垫及密封材料的型号及具体尺寸表（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.6供方须提供投标机型在给定设计气象条件下的模拟选型单（电子版1份、纸质版4份）。

9.2.7供方须按电子版EXCEL表格填写每种型号设备参数（电子版1份）。

9.2.8供方须提供与投标机型参数一致的电子版手册（电子版1份）。

9.2.9供方在签订合同后，第一时间提供设备进门尺寸、设备基础尺寸以及对基础要求和其它专业的配套需求。

9.2.10供方在签订合同后，必须提供完备的压力容器合格证（如有）、焊缝检验报告（如需）等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查。

10. 技术及售后服务

10.1售后

10.1.1 设备投运后自最终验收合格之日起质量保证期为24个月。质保期内设备运行过程中出现异常损坏，供方应自费到现场免费修理或更换。质保期过后厂家需按成本价格提供配件。提供8000小时内的免费保养（3次），包含保养材料及人工费。

10.1.2质保期结束后对设备提供终身售后服务，提供备件及相关测试服务，以成本价收取更换备件的费用。

10.1.3如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，要求供方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由供方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。

10.1.4供方应在接到使用方进行现场服务的通知要求后，在2小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障8小时内恢复正常运行，严重故障24小时之内恢复正常运行。

10.2培训

10.2.1供方应对需方工程技术人员和操作人员提供免费的操作、维修等方面的技术指导和培训，直至用户的工作人员全部掌握一般的运行操作、维护保养技术，并能够进行正确的检修、维护、排除一般故障水平为止。总培训课时大于16课时。

10.2.2供方应提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等。

10.2.3供方负责制定对需方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划。供方负责指导需方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，特别是掌握安全操作、维修保养方面的知识。

10.2.4供方在设备发货前须提前三天通知需方到厂进行验收测试。

10.2.5供方在现场调试时需要对需方提供相应的数据及参数且对需方人员进行系统的培训。

10.2.6供方需给需方提供并培训所有设备及主系统的标准化操作流程、维修保养手册以及相关应急预案，需方按照供方提供的操作规程出现任何问题时，供方负责。

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 套 | 每种真空泵配一套 |
| 压力传感器 | 1 | 套 | 每种真空泵配一套 |
| 精密过滤器滤芯 | 1 | 支 | 每个规格的HA级过滤器 |
| 密封垫备品数量：每种型号各一个、冷却器清洗通条2个； |  |  |  |

13. 设备品牌要求

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | BUSCH，LK，VPS |  |
| 2 | 真空泵配套电机 | ABB、西门子、三菱 | 变频电机 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

14. 附件