丰乐亭停车场维修改造工程

控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为丰乐亭停车场维修改造工程。主要包括：停车场面层铣刨后加铺沥青路面、损毁路牙石拆除及恢复、停车场树池拆除，停车位划线、增设车辆定位器、停车场电源线、路灯及管线、监控系统等维修改造工程。

二、编制范围：

详见施工现场及本工程量清单明细内容。

- 编制依据：

- 1、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ26/T-206-2013）、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

- 2、安徽省建设工程计价定额(共用册）（2018年）》、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018年）、《安徽省安装工程计价定额》（2018年）、《安徽省建设工程费用定额》（2018年）；

- 3、不可竞争费执行《安徽省住房和城乡建设厅关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准通知》建标【2021】42号文；

- 4、根据安徽省建设工程造价管理总站造价〔2019〕7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率为9%；

- 5、关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》的公告(安徽省住房和城乡建设厅公告第172号）；

- 6、主要材料价格：材料价格参照2026年滁州工程造价信息第2期滁州市本级部分不含税价格，造价信息上没有的材料价格根据市场询价并经业主同意确定；

- 7、人工费按《滁州市住房和城乡建设局建科[2021]34号文》：“关于发布滁州市建设工程人工价格信息的通知调整”，即按156.5元/工日计取，其中16.5元/工日仅计取税金；

- 8、截止2026年3月省、市有关政策性调整文件。

四、编制方法：

工程量清单计价法（增值税一般计税）动态调整第2期。

五、编制有关说明：

- 1、本工程未设暂列金额；

- 2、停车场沥青面层铣刨后浇粘层加铺4cm细粒式沥青混凝土，路牙侧石及平石保留，摊铺沥青时不得损坏，损坏部分投标单位自行补齐；

- 3、原有局部路牙石破损，拆除后重新铺设新的路牙石，工程量按实结算；

- 4、车位划线工程量暂估，工程量按实结算；

- 5、路灯按4m高庭院灯采购，样式由建设单位选样，配套电源暂按从厕所接线，不重新设配电箱，施工时如调整按建设单位要求施工；

- 6、原有树池考虑拆除后，下挖30cm，采用10cm碎石+10cmC15砼回填，上铺沥青面层；

- 7、道闸设备不在此次编制范围内；

- 8、监控系统需跟现有监控平台兼容；

- 9、本工程赶工措施费、非夜间施工增加费、智慧工地建设费均不计取；

- 10、所有工程量均为暂定量，施工前工程范围及材料品种等均需得到建设单位、监理单位同意后方能实施；

- 11、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范一起对照阅读。

六、编制结论：

最高投标限价：326696.48元

人民币大写：叁拾贰万陆仟陆佰玖拾陆元肆角捌分。

2026年3月31日