南谯区排水管网排查整治工程图纸设计疑问

第一批次图纸

共性问题：

- 图纸主要工程量表格中井盖，请提供具体作法；

- 回复：本次工程市政检查井盖采用成品五防井盖，购买的井盖须满足《检查井盖》（GBT23858-2009）规范要求。

- 道路恢复未标注部位，属于主干路、次干路还是支路？因各部位不同作法相应不同，需加以描述，若存在不同作法请明确各作法的工程量面积分别是多少或明确各自比例，以便较准确的确认相关工程量；

- 回复：工程量表及道路恢复面积。

- 图纸主要工程量表格中支护长度属于管道开挖段长度还是支护钢板（或槽钢）实际使用的长度？

- 回复：支护长度为实际使用长度

- 检查井修复指的施工作法请明确？

- 回复：详见施工图设计说明

- 6、部分路段（例如滁宁大道）管线迁改未提供具体作法，是否计入本次造价；

- 回复：计入造价

- 部分路段（例如滁宁大道）绿化恢复请确认绿化苗木种类及相应规格；

- 回复：请编标单位自行勘察现场。

- 8、结构设计说明三中临时保护方案关于电信管、电力光缆保护工字钢或木道等材料及燃气管、给水管保护方案中钢板吊箍、工字钢等材料未描述详细规格，需加以说明；

- 回复：工字钢选用25a工字钢，道木寸尺为10cm×10cm×200cm，钢板吊箍尺寸为宽度为150mm，厚度为8mm，钢丝绳索直径为16mm，结构为6×37；施工中可根据实际情况对悬吊材料进行调整。

- 9、请明确雨污水新建及开挖管道的基础回填作法尺寸（最好提供大样图）及管道埋深，以便于计算管道开挖及回填相关工程量

- 回复：新建及开挖管道的基础回填作法尺寸详见结构设计说明详图。

- 10、槽钢支护时槽钢布置间距多少，若间距较大槽钢与土层接触位置是否需要布置其他挡土材料（如模板）？

- 回复：根据意见，补充槽钢支护大样图，详细尺寸见结构设计说明详图。

- 11、水泥稳定碎石中水泥含量是多少？
回复：水泥稳定碎石中水泥含量一般为4.5%，图纸中道路恢复仅为一般做法。现场须按原道路结构层恢复，且道路恢复做法须与道路管养单位及相关单位达成一致。

- 12、恢复路面时是否需要考虑标线？

- 回复：根据《城市道路交通标志和标线设置规范 GB 51038-2015》等相关法律法规，道路建设或修复后，相应的交通标线恢复是必须的，以确保道路符合交通安全标准和管理要求。

第二批次图纸【共性问题同第一批次图纸】

- 文慧路（康泰路以西）工程量汇总表有两个，以哪个为准？

- 回复：以最新日期为准。

第三批次图纸【共性问题同第一、二批次图纸】