# 关于滁州市公安局琅琊分局业务技术用房搬迁改造弱电项目的澄清

各潜在投标人：

现对“滁州市公安局琅琊分局业务技术用房搬迁改造弱电项目”作如下澄清：

- 本项目 第四章 采购需求 二、采购清单现调整为：

| 序号 | 设备名称 | 拟采用配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT | 1.支持8路GPON端口，支持1:128分光比，高度1U； 2.支持统一网络管理平台； 3.支持SNMP/CLI等多种管理方式，并通过标准的OMCI功能，实现对光网络单（ONU）的远程配置和管理； 4.符合ITU-T G.984/G.988 标准，支持下行2.5Gbps/上行1.25Gbps GPON接口 5.支持静态路由，静态/动态 ARP 6.支持QoS功能保证服务质量 7.支持标准OMCI远程部署和管理用户终端 8.支持4096个GEM端口，支持1024个T-CONT 9.支持ONU光功率监测 10.支持流氓ONU检测 11.支持内置图形化界面 | 台 | 1 |
| 2 | 信息面板 | 86型面板式信息面板，配备千兆RJ45 LAN下行端口，支持10/100/1000Mbps自适应，阻燃PC材质面板，86型标准暗装。 | 个 | 290 |
| 3 | 信息面板 | 86型面板式语音信息面板，配备RJ11语音接口，支持POTS模拟电话接入，阻燃PC材质面板，86型标准暗装。 | 个 | 18 |
| 4 | 分光器 | 无源光分器，机架式1:64分光比，SC/APC接口，插入损耗≤10.5dB，回波损耗≥55dB，工作波长1260~1650nm，符合ITU-T G.652标准。 | 个 | 5 |
| 5 | 分光器 | 无源光分器，机架式1:32分光比，SC/APC接口，插入损耗≤8.0dB，回波损耗≥55dB，工作波长1260~1650nm，符合ITU-T G.652标准。 | 个 | 1 |
| 6 | 交换机 | 24口千兆交换机，带2-4个光口，千兆以太网交换机，24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口 交换容量502Gbps，包转发率96Mpps 支持VLAN、端口限速、链路捆绑等功能 支持ImCloud 云平台和APP统一管理 | 台 | 2 |
| 7 | 工业级GPON OLT光模块 | 工业级GPON OLT光模块，C++波段，传输距离≥20km，工作温度-40℃~85℃，SFP封装，符合ITU-T G.984.2标准。 | 块 | 8 |
| 8 | 电源适配器 | 5V/1A直流电源适配器，输入AC 100-240V 50/60Hz，输出DC 5V/1A，带过压/过流/短路保护，通过CCC认证。 | 台 | 300 |
| 9 | 企业级路由器 | 待机量1000，多WAN口,下联光口，千兆多核出口网关，9个千兆电口，4个千兆combo口，1个Console口，2个USB2.0接口。内置 DCME-520-L SSD硬盘。支持SSL、IPSec VPN，Web管理 | 台 | 1 |
| 10 | PDU | 10位国标五孔插座PDU，额定电流10A/250V，19英寸机架安装，带过载保护，C13输入接口。 | 个 | 2 |
| 11 | 摄像头 | 400万像素1/3英寸CMOS室内半球摄像机，H.265/H.264双编码，30fps@2560×1440，IP66防护等级，支持PoE供电，支持ONVIF协议。 | 个 | 8 |
| 12 | 摄像头 | 200万像素电梯专用半球摄像机，H.265编码，防暴设计，支持PoE供电，工作温度-20℃~60℃。 | 个 | 2 |
| 13 | 硬盘录像机 | 16路H.265网络硬盘录像机，4个SATA硬盘接口，支持4K HDMI输出，支持RAID，支持远程预览/回放/下载。 | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 8TB监控专用硬盘，SATA3.0接口，7200rpm，支持7×24小时不间断运行，支持RAID。 | 块 | 2 |
| 15 | 交换机 | 16口千兆PoE交换机，支持802.3af/at标准，PoE总功率≥120W，2个千兆SFP光口上联，支持VLAN、QoS。 | 台 | 1 |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 3 |
| 17 | 光模块 | 千兆单模双纤光模块，LC接口，工作波长1310nm/1550nm，SFP封装，符合SFP MSA标准。 | 对 | 2 |
| 18 | 供电线缆 | RVV-3×2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，额定电压450/750V，国标阻燃。 | 米 | 20 |
| 19 | 光纤 | 室内加强芯皮线光缆，单芯单模，G.652D光纤，直径2.0mm，抗拉强度≥60N。 | 米 | 300 |
| 20 | 机柜 | 42U弱电机柜，600*600*2000，风机一个、隔板2个，电源一个 | 台 | 1 |
| 21 | 皮线光缆 | 蝶形引入皮线光缆，1芯单模，G.652D光纤，非金属加强件，阻燃型。 | 米 | 24000 |
| 22 | 理线架 | 12口24理线架 | 个 | 20 |
| 23 | 机架式配纤架 | 12芯机架式光纤配线架，SC/UPC接口，支持19英寸标准机架安装，含熔纤盘。 | 个 | 2 |
| 24 | 支线供电线缆 | RVV-2×1.0mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，额定电压300/500V，国标。 | 米 | 200 |
| 25 | 辅材 | 尾纤（SC/UPC-LC/UPC）、网线水晶头、RJ45接头、扎带、绝缘胶带、波纹管、标签纸等。 | 项 | 1 |
| 26 | 系统集成服务安装费用 | 路由器、交换机、OLT、硬盘录像机等设备的安装、调试、配置及系统联调。 | 项 | 1 |
| 27 | 施工费1 | 信息点面板皮线光缆、网线布放 | 米 | 24375 |
| 28 | 施工费2 | 信息点面板安装 | 个 | 308 |
| 29 | 施工费3 | 监控摄像头安装、调测 | 个 | 10 |

注：此澄清视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解!如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

1.招标人信息

名    称；滁州市公安局琅琊分局

地    址：滁州市丰乐北路322号

联系方式：0550-3318150

2.代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系方式：0550-3519512、18255055896

3.项目联系方式

项目联系人：黎天畅、周晓培

电   话：0550-3318150 、0550-3519512、18255055896

日期：2026年8月20日